موافقتنامـه

موضوع قرارداد:

قرارداد خدمات مهندسي

مطالعات تعیین طرح اتصال نیروگاه خورشیدی  100MW

بهادران به شبکه برق سراسری کشور

کارفــــــــــرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مهندس مـشاور(پیمانکار):  شرکت مهندسین مشاور ابتکار انرژی ایساتیس

شماره: PKSP-P4-S3-0408

تاریخ: 1404/07/13

موافـــقتـنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با پیوستهای آن، كه مجموعه‌ايي غير قابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده ميشود، در تاريخ  13/07/1404  بين شركت‎ پترو کاویان صنعت پارس به نشانی ،تهران، بخش مرکزی، عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک 6 طبقه اول به نمايندگي آقاي امین دادور به سمت مدير‎عامل و سعیدرضا دادور به سمت رئیس هیئت به شماره ثبت 379055 که در این قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود، از يكسو و شركت مهندسین مشاور ابتکار انرژی ایساتیس  بشماره ثبت 11053-10840085211 و كد اقتصادي 411361545531 به  نشانی یزد، بلوار دانشجو، ابتدای بلوار ایثارگران، کوچه اولیا، پلاک 18 به  نمايندگي آقاي سید امین سعید به سمت مدیر عامل كه از اين پس پیمانکار ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مطالعات تعیین طرح اتصال نیروگاه خورشیدی 100MW بهادران به شبکه برق سراسری کشور که شرح آن به پیوست 1، تعیین شده است.

ماده 2: اسناد و مدارك

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

2-1 موافقت نامه حاضر

2-2 پیوست ها:

- شرح موضوع قرارداد

- برنامه زمان بندی

ماده 3: مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن مطابق برنامه زمانی کلی به مدت دوماه و به شرح زمانبندی مندربج در پیوست شماره 2 می‌باشد.

ماده 4: حق الزحمه

برآورد حق‌الزحمه مطالعات اتصال به شبکه سراسری به مبلغ 1،000،000،000 ریال (یک میلیارد ریال)  میباشد.

پرداخت‌ها:

_ بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت.

_ پنجاه و پنج درصد باقی مانده، پس از ارائه کامل گزارش.

_ بیست درصد پس از تاییدیه و تصویب گزارش از شرکت توانیر.

تبصره 1 : درصورتیکه به دلایل غیر قابل انتساب به مشاور، اخذ تأییدیه از شرکت و شركت توانير بیش از شش ماه از زمان تحویل گزارش نهایی توسط مشاور به کارفرما طول بکشد، کارفرما با مشاور تسویه حساب کامل خواهد نمود. در اینصورت مشاور تا شش ماه از زمان ارسال گزارش نهایی خود پاسخگوی هر گونه سئوالات مطروحه از جانب کارفرما خواهد بود.

ماده 5: تعهدات دو طرف قرارداد

5-1- کارفرما نسبت به تحویل کلیه نقشه‌ها، اطلاعات و گزارشات درخواستی مشاور که مرتبط با خدمات موضوع قرارداد می‌باشند، اقدام می‌نماید. در صورت عدم دستیابی به نقشه یا گزارش مورد نظر و عدم امکان تهیه آنها از مسیر دیگر، مشاور با اطلاع کارفرما از کاستی‌های مترتّب، نسبت به انجام شرح خدمات مورد نظر اقدام خواهد نمود.

5-2  کارفرما نسبت به ارائه معرفی‌نامه‌های لازم برای مراجعه مشاور به سازمان‌ها و ارگان‌های مورد نظر برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز انجام شرح خدمات اقدام خواهد نمود.

5-3  تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت برای بازدیدهای میدانی و شرکت در جلسات در محل پروژه بر عهده مشاور می‌باشد.

5-4  مشاور متعهد می‌شود شرح خدمات قرارداد (پیوست) را مطابق با زمانبندی ارائه شده به انجام رساند.

5-5  نحوه انجام خدمات هربخش از شرح خدمات (شامل؛ نرم افزارهای مورد استفاده، رویکرد و روش انجام مطالعات، نحوه ارائه نقشه‌ها و خروجی‌ها و نحوه ارائه گزارش) می‌بایست با نظارت و هماهنگی کارفرما انجام پذیرد.

5-6  مشاور نسبت به ارائه گزارش‌ پیشرفت مطالعات در صورت درخواست کارفرما اقدام می‌نماید.

5-7  مشاور نسبت به تهیه و ارائه گزارش مطالعات فوق به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت مطالعات (بر اساس موارد 17 گانه شرح خدمات پیوست) به کارفرما اقدام می‌نماید.

5-8  مشاور نسبت به تحویل کلیه محاسبات، نقشه‌های تهیه شده، ورودی‌ها و خروجی‌های مورد استفاده در مطالعات به کارفرما اقدام خواهد نمود.

5-9  مشاور متعهد می‌شود در کلیه جلسات مورد نیاز که از طرف کارفرمای پروژه تا زمان تصویب مطالعات از سوی کارفرمایان اصلی (شرکت توانیر- شرکت ......) درخواست می‌شود، شرکت نماید.

5-10  نتایج حاصل از این قرارداد متعلق به کارفرما بوده و مشاور حق واگذاری به غیر را نخواهد داشت.

5-11 مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

5-12  كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است، و نيز متعهد مي‌شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قردرادن حق‌الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مشاور پرداخت كند.

ماده 6: حق اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از تغییر و یا تفسیر و اجرای این قرارداد بدواً از طریق مذاکره و سازش و در غیر اینصورت موضوع از طریق مشاورین حقوقی و تجارت بین الملل قابل حل و فصل خواهد بود.

ماده 7: نشانی

نشانی کارفرما:

شركت‎ پترو کاویان صنعت پارس به نشانی تهران، بخش مرکزی، عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک 6 طبقه اول

نشاني پیمانکار:

شرکت مهندسین مشاور ابتکار انرژی ایساتیس به نشانی یزد، بلوار دانشجو، ابتدای بلوار ایثارگران، کوچه اولیا، پلاک 18

هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده (15) روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي ميگردد.

ماده 8: تعداد مواد، بندها و نسخ

این قرارداد شامل 8 ماده، 15 بند، 1 تبصره و در 2 نسخه تنظیم گردیده و به امضای طرفین قرارداد رسیده و هر دو نسخه ارزش و اعتبار واحد دارد.

مشخصات صاحبان امضا

نماینده کارفرما قرارداد ما با دو امضا موضوعیت دارد                       نماینده مهندس مشاور

نام و نام خانوادگی:  امین دادور                                                   نام و نام خانوادگی: سید امین سعید

سمت: مدیر عامل                                                                       سمت: مدیر عامل

مهر و امضا                                                                                مهر و امضا

پيوست (1)

شرح موضوع قرارداد

شرح خدمات

به منظور ارزيابي فني و اقتصادي نحوة اتصال نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 مگاوات واقع در شهرستان مهریز استان یزد و محدوده شرکت برق منطقه ای یزد از شبكه سراسري برق ایران ، شرح خدمات ذيل ارائه مي‌گردد :

- برآورد بار شبكه سراسري و شرکت برق منطقه ای یزد تا سال 1407 (یا سال مورد نظر) با توجه به اطلاعات شبکه و زمان بهره برداری نیروگاه (این اطلاعات و بخصوص برای نیروگاه های تجدید پذیر از طریق رسمی دریافت می گردد).

- تشكيل دك شبكه سراسري با در نظر‌گرفتن طرحهاي مصوب و در دست اقدام برای سال مورد نظر.

- تولید نیروگاه 100 مگاوات می باشد.

- ارائه سناريوهاي مختلف براي اتصال نیروگاه به شبكه سراسري برق کشور.

- انجام مطالعات پخش بار در شرایط عادي براي سناريوهاي تعريف شده در وضعيت بارگذاري حداكثر.

- انجام مطالعات پخش بار در شرایط اضطراري ناشي از وقوع پيشامدهاي يگانه براي سناريوهاي تعريف شده در وضعيت بارگذاري حداكثر.

- با توجه به ماهیت نیروگاه خورشیدی، انجام مطالعات توان راکتیو و بررسی احتمال استفاده از تجهیزات مرتبط همچون بانک خازنی یا SVC

- انتخاب سناريو برتر از لحاظ فني.

- انجام مطالعات اقتصادي براي رتبه بندی سناریو های تعریف شده.

10. انجام مطالعات پخش بار در شرایط عادی و اضطراری برای سناریو برتر در وضعیت کم باری شبکه.

11. انجام مطالعات پخش بار در شرایط عادی و اضطراری برای سناریو برتر در وضعیت بار غالب شبکه.

12. انجام مطالعات پایداری گذرا و بررسی ولتاژ پست انتقال نیروگاه.

13. انجام مطالعات اتصال کوتاه سه فاز و تک فاز برای گزینه برتر.

14. پیشنهاد گزینه بهینه.

15. ارائه گزارش نهایی به صورت فایل WORD و PDF به صورت الکترونیک.

16. ملاحظه استانداردهای مورد نظر توانیر و روشهای محاسباتی استاندارد مورد قبول (IEEE,IEE,IEC,…) در انجام خدمات فوق.

17. ملاحظه کلیه نقطه نظرات شرکت برق منطقه‌ای یزد و شرکت توانیر در انجام کار فوق‌الذکر.

پيوست (2)

برنامه زمان بندی

برنامه زمان‌بندي پروژه مطالعات شبکه نیروگاه خورشیدی 100 مگاوات بهادران

| هفته 8 | هفته 7 | هفته 6 | هفته 5 | هفته 4 | هفته 3 | هفته 2 | هفته 1 | شرح فعاليت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - دریافت جمع‌آوري و بررسی اطلاعات فنی مورد نیاز شامل: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - جمع‌آوري اطلاعات شبكه انتقال برق منطقه‌اي یزد و شبكه سراسري |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - جمع‌آوري اطلاعات بار و مصرف شبكه سراسري و شبكه برق منطقه‌اي یزد |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - تهيه فايل نرم‌افزاري شبكه براساس اطلاعات جمع‌آوري شده |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - بررسي وضعيت موجود |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - انجام مطالعات پخش‌بار عادي و تك‌خروج اضطراري به منظور بررسي وضعيت شبكه در منطقه مورد مطالعه |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - تعيين مشكلات احتمالي شبكه در منطقه مورد مطالعه |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - طرح‌هاي ========================= |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - ارائه سناريوهاي مختلف اتصال به پست 400/132/33KV و شبكه سراسري 132KV |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - انجام مطالعات پخش‌بار در حالت‌هاي عادي و تك‌خروج اضطراري در سناريوها و انتخاب سناريوي قابل قبول فني |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - مقايسه فني و اقتصادي بين طرح‌هاي قابل قبول فني |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - سناريوي تعيين برتر فني و اقتصادي به منظور اتصال پست نیروگاه به شبكه سراسري |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - انجام مطالعات پايداري گذرا برای 2 سناريوي برتر از نظر کارفرما |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - تعيين سطوح اتصال كوتاه در2 سناريوي برتر از نظر کارفرما |